BÁO CÁO THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (IT3280) TUẦN 3

Họ và tên: Phạm Đức Long

MSSV: 20225737

Assignment 1:

Ta xét hai trường hợp i = 3, j = 5 và ngược lại.

- TH1: i = 3 và j = 5 ( i <= j):

|  | $s1 | $s2 | $t0 | $t1 | $t2 | $t3 | pc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x40000000 |
| Khai báo i | 0x00000003 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x40000004 |
| Khai báo j | 0x00000003 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x40000008 |
| Khai báo x, y, z | 0x00000003 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x40000014 |
| Chạy lệnh slt | 0x00000003 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x40000018 |
| Chạy lệnh bne | 0x00000003 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x4000001c |
| Chạy lệnh addi thứ 1 của start | 0x00000003 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000006 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x40000020 |
| Chạy lệnh addi thứ 2 của start | 0x00000003 | 0x00000005 | 0x00000000 | 0x00000006 | 0x00000005 | 0x00000001 | 0x40000024 |

- Việc kiểm thử là đúng khi ta thấy j >= i (với giá trị thanh ghi $s1 là 3 (0x00000003) và giá trị thanh ghi $s2 là 5 (0x00000005)) thì giá trị thanh ghi $t0 sẽ trả về 0 (địa chỉ 0x00000000) và giá trị thanh ghi này đúng với thanh ghi $zero nên trình biên dịch không thực hiện lệnh rẽ nhánh mà tiếp tục các lệnh addi, từ đó tính toán và gán giá trị cho thanh ghi $t1 là 6 (0x00000006) và gán giá trị thanh ghi $t3 là 1 (0x00000001).

- TH2: i = 5 và  j = 3 ( i > j):

|  | $s1 | $s2 | $t0 | $t1 | $t2 | $t3 | pc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x40000000 |
| Khai báo i, j | 0x00000005 | 0x00000003 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x40000008 |
| Khai báo x, y, z | 0x00000005 | 0x00000003 | 0x00000000 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x40000014 |
| Chạy lệnh slt | 0x00000005 | 0x00000003 | 0x00000001 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x40000018 |
| Chạy lệnh bne | 0x00000005 | 0x00000003 | 0x00000001 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x00000005 | 0x40000028 |
| Chạy lệnh addi thứ 1 của else | 0x00000005 | 0x00000003 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000004 | 0x00000000 | 0x4000002c |
| Chạy lệnh add của else | 0x00000005 | 0x00000003 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000004 | 0x0000000a | 0x40000030 |

- Việc kiểm thử là đúng khi ta thấy j < i (với giá trị thanh ghi $s1 là 5 (0x00000005) và giá trị thanh ghi $s2 là 3 (0x00000003)) thì giá trị thanh ghi $t0 sẽ trả về 1 (địa chỉ 0x00000001) và giá trị thanh ghi này khác với thanh ghi $zero nên trình biên dịch đã thực hiện lệnh rẽ nhánh, từ đó tính toán và gán giá trị cho thanh ghi $t2 là 4 (địa chỉ là 0x00000004) và gắn giá trị thanh ghi $t3 bằng 2 lần giá trị chính nó là 10 (địa chỉ là 0x0000000a) .

Assignment 2:

- Đầu tiên ta khởi tạo mảng có 4 phần tử có các giá trị là 1, 2, 3, 4.

- Tiếp đến ta khởi tạo các giá trị i, n, step (bước nhảy), step = 4 => sẽ có 4 lần lặp => sau 4 vòng lặp ta sẽ thu được tổng các phần tử trong chuỗi chính là giá trị của thanh ghi $s5.

- Sự thay đổi của các thanh ghi:

|  | $t1 | $t2 | $s1 | $s5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Vòng loop 1 | 0x10010000 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x00000001 |
| Vòng loop 2 | 0x10010004 | 0x00000001 | 0x00000002 | 0x00000003 |
| Vòng loop 3 | 0x10010008 | 0x00000001 | 0x00000003 | 0x00000006 |
| Vòng loop 4 | 0x1001000c | 0x00000001 | 0x00000004 | 0x0000000a |
| Vòng ‘loop’ 5 | 0x1001000c | 0x00000000 | 0x00000004 | 0x0000000a |

- Nhận xét:

- Vòng lặp dừng lại khi $t2 = 0x00000000, tương ứng với điều kiện câu lệnh: beq	$t2, $zero, endloop

- Kết quả giá trị sum = $s5 = 0x0000000a = 10 = 1 + 2 + 3 + 4, điều này đúng với tính toán khi ta tính tổng các phần tử của mảng.

Assignment 3:

- TH1: text = 1:

|  | $s1 | $s2 | $s3 | pc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Sau khi khởi tạo | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00400018 |
| Sau lệnh beq case_1 và thực hiện case_1 | 0x00000001 | 0xffffffff | 0x00000000 | 0x00400034 |

- Do $s1 = $t1 = 1 nên lệnh hàm sẽ thực hiện hàm case_1 và thanh ghi pc nhảy đến giá trị của case_1 là 0x00400030 thực hiện lệnh trừ thanh ghi $s2 cho 1 ta được $s2 = -1 ( thỏa mãn).

- TH2: text = 0:

|  | $s1 | $s2 | $s3 | pc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Sau khi khởi tạo | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00400018 |
| Sau lệnh beq case_0 và thực hiện case_0 | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000000 | 0x0040002c |

- Do $s1 = $t0 = 0 nên lệnh hàm sẽ thực hiện hàm case_0 và thanh ghi pc nhảy đến giá trị của thẻ case_0 là 0x00400028 thực hiện lệnh cộng thanh ghi $s2 cho 1 ta được $s2 = 1 ( thỏa mãn).

- TH3: text = 2:

|  | $s1 | $s2 | $s3 | pc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ban đầu | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00000000 |
| Sau khi khởi tạo | 0x00000002 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x00400018 |
| Sau lệnh beq case_2 và thực hiện case_2 | 0x00000002 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x0040003c |

Như vậy do $s1 = $t2 = 2 nên lệnh hàm sẽ thực hiện hàm case_2 và thanh ghi pc nhảy đến giá trị của thẻ case_0 là 0x00400038 thực hiện lệnh cộng thanh ghi $s3 với thanh ghi $s3 ta được $s3 = 0 ( thỏa mãn).

Assignment 4:

- i < j:

- Code:

.text

addi	$s1, $zero, 3 # khai bao i

addi	$s2, $zero, 5 # khai bao j

addi	$t1, $zero, 5 # khai bao x

addi	$t2, $zero, 5 # khai bao y

addi	$t3, $zero, 5 # khai bao z

la	$t4, m

lw	$s4, 0($t4)	# khai bao m

la	$t5, n

lw	$s5, 0($t5) 	# khai bao n

start:

slt	$t0, $s1, $s2	# i<j

bne	$t0, $zero, else

addi	$t1, $t1, 1	# x=x+1

addi	$t3, $zero, 1	# z=1

j 	endif

else:	addi	$t2, $t2, -1	# y=y-1

add	$t3, $t3, $t3	# z=z*2

endif:

- i >= j:

- Code:

.text

addi	$s1, $zero, 3 	# khai bao i

addi	$s2, $zero, 5 	# khai bao j

addi	$t1, $zero, 5 	# khai bao x

addi	$t2, $zero, 5	# khai bao y

addi	$t3, $zero, 5 	# khai bao z

la	$t4, m

lw	$s4, 0($t4)	# khai bao m

la	$t5, n

lw	$s5, 0($t5) 	# khai bao n

start:

sge  	$t0, $s1, $s2	# i>=j	b)

bne	$t0, $zero, else

addi	$t1, $t1, 1	# x=x+1

addi	$t3, $zero, 1	# z=1

j 	endif

else:	addi	$t2, $t2, -1	# y=y-1

add	$t3, $t3, $t3	# z=z*2

endif:

- i + j <= 0:

- Code:

.text

addi	$s1, $zero, 3 	# khai bao i

addi	$s2, $zero, 5 	# khai bao j

addi	$t1, $zero, 5 	# khai bao x

addi	$t2, $zero, 5	# khai bao y

addi	$t3, $zero, 5 	# khai bao z

la	$t4, m

lw	$s4, 0($t4)	# khai bao m

la	$t5, n

lw	$s5, 0($t5) 	# khai bao n

start:

add	$s3, $s1, $s2 	# khai bao i+j	c)

sge	$t0, $s3, $zero	# i+j>=0	c)

bne	$t0, $zero, else

addi	$t1, $t1, 1	# x=x+1

addi	$t3, $zero, 1	# z=1

j 	endif

else:	addi	$t2, $t2, -1	# y=y-1

add	$t3, $t3, $t3	# z=z*2

endif:

- i + j > m + n:

- Code:

.data

m: .word 3

n: .word 4

.text

addi	$s1, $zero, 3 	# khai bao i

addi	$s2, $zero, 5 	# khai bao j

addi	$t1, $zero, 5 	# khai bao x

addi	$t2, $zero, 5	# khai bao y

addi	$t3, $zero, 5 	# khai bao z

la	$t4, m

lw	$s4, 0($t4)	# khai bao m

la	$t5, n

lw	$s5, 0($t5) 	# khai bao n

start:

add	$s3, $s1, $s2 	# khai bao i+j	    c+d)

add	$s6, $s4, $s5	# khai bao m+n	d)

sgt	$t0, $s3, $s6	# i+j > m+n	    d)

#slt	$t0, $s2, $s1	# j<i

bne	$t0, $zero, else

addi	$t1, $t1, 1	# x=x+1

addi	$t3, $zero, 1	# z=1

j 	endif

else:	addi	$t2, $t2, -1	# y=y-1

add	$t3, $t3, $t3	# z=z*2

endif:

Assignment 5:

- i <= n

- Code:

.data

array: .word 1, 2, 3, 4, 5

.text

addi	$s5, $zero, 0	# khoi tao sum

addi	$s1, $zero, 0	# khoi tao i

addi	$s3, $zero, 4	# khoi tao n

addi	$s4, $zero, 1	# khoi tao step

la	$s2, array	# khoi tao array

loop:	sle 	$t2, $s1, $s3	# i<=n

beq	$t2, $zero, endloop

add	$t1, $s1, $s1

add	$t1, $t1, $t1	# t1 = 4*i dia chi address them vao

add	$t1, $t1, $s2

lw	$t0, 0($t1)	# load gia tri A[i] vao $t0

add     $s5, $s5, $t0 	# sum = sum + A[i]

add 	$s1, $s1, $s4	# i = i + step

j	loop

endloop:

- Nhận xét: Thanh ghi $s5 giờ có giá trị là 0x0000000f = 15, đúng với phép tính 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

- sum >= 0

- Code:

.data

array: .word -1, 0, 0, 0, 0	# them mot phan tu nua vao mang co gia tri la 5

.text

addi	$s5, $zero, 0	# khoi tao sum

addi	$s1, $zero, 0	# khoi tao i

addi	$s3, $zero, 4	# khoi tao n

addi	$s4, $zero, 1	# khoi tao step

la	$s2, array	# khoi tao array

loop:	sle 	$t2, $s1, $s3	# i<=n

beq	$t2, $zero, endloop

add	$t1, $s1, $s1

add	$t1, $t1, $t1	# t1 = 4*i dia chi address them vao

add	$t1, $t1, $s2

lw	$t0, 0($t1)	# load gia tri A[i] vao $t0

add     $s5, $s5, $t0 	# sum = sum + A[i]

sge 	$t3, $s5, $zero # sum >= 0 ? 1 : 0

beq 	$t3, $zero, endloop # neu sum < 0 thi endloop

add 	$s1, $s1, $s4	# i = i + step

j	loop

endloop:

Dãy -1, 0, 0, 0, 0

Dãy 1, 2, 3, 4, 5

- Nhận xét:

- Với dãy -1, 0, 0, 0, 0 thì vòng lặp đã ngay lập tức dừng khi sum = -1 < 0 => Thoả mãn.

- Với dãy 1, 2, 3, 4, 5 thì vòng lặp vẫn chạy bình thường và cho ra kết quả đúng là 0x0000000f = 15.

- A[i] != 0

- Code:

.data

array: .word 1, 2, 3, 0, 5 	# them mot phan tu nua vao mang co gia tri la 5

.text

addi	$s5, $zero, 0	# khoi tao sum

addi	$s1, $zero, 0	# khoi tao i

addi	$s3, $zero, 4	# khoi tao n

addi	$s4, $zero, 1	# khoi tao step

la	$s2, array	# khoi tao array

loop:	sle 	$t2, $s1, $s3	# i<=n

beq	$t2, $zero, endloop

add	$t1, $s1, $s1

add	$t1, $t1, $t1	# t1 = 4*i dia chi address them vao

add	$t1, $t1, $s2

lw	$t0, 0($t1)	# load gia tri A[i] vao $t0

beq	$t0, $zero, endloop # A[i] = 0 thi dung loop

add     $s5, $s5, $t0 	# sum = sum + A[i]

add 	$s1, $s1, $s4	# i = i + step

j	loop

endloop:

- Nhận xét: Xét mảng gồm 5 phần tử có các giá trị 1, 2, 3, 0, 5. Vòng lặp đã dừng lại khi A[3] = 0, và tổng lúc này ta tính được là 1 + 2 + 3 = 6, mà $s5 = 0x00000006 = 6 => Thỏa mãn đề bài.

Assignment 6:

- Code:

.data

array: .word 3, 6, -2, -8, -15, 10	 	# khoi tao mang va cac phan tu

.text

addi	$s1, $zero, 0	# khoi tao i

addi	$s2, $zero, 6	# khoi tao n

addi	$s3, $zero, 1	# khoi tao step

la	$s4, array	# khoi tao array

addi 	$s5, $zero, 0	# khoi tao max

loop:

slt 	$t2, $s1, $s2

beq 	$t2, $zero, endloop

add	$t1, $s1, $s1

add	$t1, $t1, $t1	# t1 = 4 * i

add 	$t1, $t1, $s4

lw 	$t0, 0($t1)	# gia tri cua A[i] luu vao $t0

if:

slti	$t3, $t0, 0	# A[i] < 0 ? 1 : 0

beq 	$t3, $zero, else 	# A[i} >= 0 thi else

sub	$t0, $zero, $t0		# A[i] = 0 - A[i}

j	endif

else:	addi 	$t0, $t0, 0

endif:

if1:

sge	$t4, $t0, $s5	# A[i] >= max ? 1 : 0

beq 	$t4, $zero, endif1 	# neu A[i] < max thi ket thuc if1

add 	$s5, $zero, $t0		# gan max = A[i]

endif1:

add 	$s1, $s1, $s3	# i += 1

j	loop

endloop:

- Nhận xét: Xét mảng 6 phần tử gồm các giá trị: 3, 6, -2, -8, -15, 10, ta tìm được giá trị tuyệt đối lớn nhất của mảng này là |-15| = 15. Mặt khác, max được lưu vào thanh ghi $s5 = 0x0000000f = 15 => Kết quả sau khi chạy chương trình đã đúng với kết quả lý thuyết.